컴퓨터공학 설계 및 실험Ⅱ

14주차 예비보고서

서강대학교 공학부 컴퓨터공학 전공

20171646 박태윤

1. FSM에 대해서 설명하시오

FSM(Finite-State Machine)이란 유한한 개수의 상태를 가질 수 있는 추상 기계이다. 한 번에 하나의 상태만을 가질 수 있으며 Current State란 임의의 주어진 시간에서의 상태를 의미한다. FSM에서 특정 Event가 발생하면 다른 상태로 변할 수 있는데, 이를 Transition이라 한다. 즉, FSM은 Current State로부터 Transition이 가능한 상태와 Transition을 유발하는 조건들의 집합으로 정의할 수 있다.

1. Mealy machine에 대해 조사하시오.

Mealy machine은 다음 그림과 같이 출력이 현재 상태와 입력에 의존하는 FSM을 의미한다.

다음 그림과 같이 예시를 들 수 있다.

x는 입력, q는 현재 상태를 나타내며 z는 출력을 의미한다. 상태C에서 출력 1이 나타날 수 있는데, 이 때 상태가 C인 경우일 뿐만 아니라 C에서 입력 x가 1로 주어졌을 때 1을 출력하는 것을 확인할 수 있다. 현재 상태가 C라도 입력이 0으로 주어진다면 표시된 부분과 같이 0을 출력한다.

2. Moore machine에 대해 조사하시오.

Moore machine은 Mealy Machine과는 출력이 현재 state에만 의존한다.

다음 그림과 같이 예시를 들 수 있다.

x는 입력, q는 현재 상태를 나타내며 z는 출력을 의미한다. 현재 상태가 D에 도달했을 경우 1을 출력하는 것을 확인할 수 있다. Mealy Machine과는 달리 출력이 현재 상태만으로 결정되기 때문에 상태D에서 입력이 1이든 0이든 출력 z가 1을 나타낸다.

2. Sequence Detector에 대해 조사하시오.

Sequence Detector(순차 검출기)란 입력에서 특정 패턴을 검출하는 회로이다. 입력 패턴 1101을 검출하는 회로를 예시로 들었을 때 상태도는 다음과 같다.

출력이 현재 상태와 입력에 따라 결정되는 Mealy Machine이다.

| x | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q | ? | S0 | S1 | S2 | S3 | S0 | S1 | S2 | S2 | S3 |
| z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

위의 표와 같이 입력이 0110011101으로 들어왔을 때 1101을 검출하고 출력으로 1을 나타낸다. 상태표는 다음과 같이 만들 수 있다.

| 현재상태 | 다음상태 |  | 출력 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| S0 | S0 | S1 | 0 | 0 |
| S1 | S0 | S2 | 0 | 0 |
| S2 | S3 | S2 | 0 | 0 |
| S3 | S0 | S1 | 0 | 1 |

S0(=00), S1(=01), S2(=10), S3(=11)으로 상태를 배정하고(AB), 플립플롭으로 구현하기 위해 다음과 같이 표를 작성할 수 있다.

| A | B | x | A* | B* | Da | Db | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Da와 Db는 각 자리의 D플립플롭 입력을 의미한다.

z는 현재 상태가 S3(11)이며 입력이 1일 때만 1을 나타내므로 z=ABx와 같이 유도할 수 있다. Da와 Db는 카르노 맵을 통해 식을 유도할 수 있다.

(Da)

| x / AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Da = AB’ + A’Bx

(Db)

| x / AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Db = A’B’x + ABx + AB’x’

3. 기타이론

유한 오토마타(FA, Finite Automata)란 컴퓨터 프로그램과 전자회로 설계 시 사용하는 이산적 입력과 출력을 가지는 시스템 모형이다. 유한 오토마타는 결정적 유한 오토마타, 비결정적 유한 오토마타 총 2가지의 유형으로 존재한다.

결정적 유한 오토마타란 모든 상태에서 가능한 입력에 대해 정확히 하나의 변화된 상태를 가질 수 있은 유한 오토마타이다.

비결정적 유한 오토마타란 입력이 주어진 상태에 대해 여러 변환된 상태를 가질 수 있는 유한 오토마타를 의미한다.

유한 오토마타와 유한상태기계의 차이점은 FSM에서 입력 신호가 대부분 binary로 표현이 되지만 FA는 추상적인 입력 기호를 가질 수 있다는 것이다. 또한 FSM은 대부분 특정 입력에 대해 다음 상태가 존재하는 결정적인 모델이지만 오토마타에서는 상태를 어디로 옮길 지 선택할 수 있는 비 결정적인 변형을 고려한다.